深圳大学食堂拆建工程竣工测绘招标文件

现就《深圳大学食堂拆建工程竣工测绘》项目进行公开招标，欢迎资质符合要求的单位进行报名。并请根据我方提供的有关资料结合现场情况进行报价，项目费用上限为49645.98元。工程具体要求如下：

1、工程名称：深圳大学食堂拆建工程竣工测绘

2、工程编号：SZUHQJJ202209001

3、工程概况：详见“附件、图纸”

4、建设地点：深圳大学粤海校区内

5、投标人的资格要求：

①中华人民共和国境内注册的独立法人，提供营业执照；

②投标人具有测绘资质乙级或乙级以上证书（业务范围包含工程测量、界线与不动产测绘等）（提供资质证书扫描件）；

③项目负责人要求具备国家注册测绘师资格，同时提供本单位近3个月的社保缴纳证明。

以上文件扫描件于 2022 年 10  月 09 日（星期日）下午17:00前，发送至邮箱：934110769@qq.com。

6、评标办法：最低价法。

7、投标报名时间:   2022  年 09  月 26 日上午9:00-11:30；下午:14:30-17:00 至  2022 年 10  月 09 日上午9:00-11:30；下午:14:30-17:00（北京时间，节假日除外）现场踏勘：时间：2022年 10 月09 日（星期日）15:00 （北京时间），地点：深圳大学粤海校区，联系人：周老师 ，联系电话：0755-26539580  。供应商如需前往踏勘请于2022年 10月09日（星期日）15:00前联系  周老师  登记预约入校事宜。逾期登记将可能导致预约失败。

（校外人员注册/登录地址 移动端链接：https://zhilinservice.szu.edu.cn/v2/m_site/m_login）

8、招标地点：深圳大学后勤楼502室；

9、招标时间： 2022  年  10  月 10 日  14 时 30  分（北京时间）。

10、报名时投标人须自行打印投标报名表（加盖公章）。（投标报名表下载链接：http://bidding.szu.edu.cn/Download.asp?FileName=uploadfiles/22610470_投标报名表.doc）。加盖公章的投标报名表于 2022 年 10  月 09 日（星期日）下午17:00前，发送至邮箱：934110769@qq.com。

11、投标前须知：投标人在领取招标文件前须带相关资料原件及盖红章的复印件给招标人进行审核（资料包括：营业执照、资质证书、相关工程业绩及法人委托证明书等）。资料审核不合格者不得参与本工程的投标活动，审核合格者方可领取招标文件进行投标。领取了招标文件而不参加投标的投标人，请在开标前以书面形式通知招标机构。若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知的投标单位将被取消重新参加该项目投标的资格。

12、委托单位：深圳大学后勤保障部基建管理中心

13、联系人：周老师，0755-26539580

招标文件要素

一、服务要求：

1、遵守《深圳市建设工程竣工联合（现场）验收管理办法》、《深圳市工程建设项目测绘成果审核管理规定》和深圳经济特区技术规范《房屋建筑面积测绘技术规范》、《房产测量规范》GB/T17986-2000以及其他有关法律、法规。

2、负责深圳大学食堂拆建工程竣工测绘工作。编制项目《房屋建筑面积测绘报告》和《建设工程竣工测量报告》。

测绘工作内容主要包括：

（1）《房屋建筑面积测绘报告》标准内容包括：

a）封面。

b）目录。

c）测绘项目平面位置示意图（对预售测绘）/测绘项目平面位置分布图（对竣工测绘）/测绘项目用地范围现状图（对现状测绘）。

d）房屋建筑面积测绘和计算说明。

e）房屋建筑面积总表。

f）房屋建筑层高表（对竣工测绘、现状测绘）。

g）公用建筑面积分层汇总表。

h）房屋建筑面积分户汇总表。

i）房屋建筑面积分户平面图。

j）房屋建筑面积分户位置图。

k）公用建筑面积分层平面图。

l）房屋建筑面积分层平面图。

m）房屋层次及房号编号立面图。

（2）《建设工程竣工测量报告》主要内容包括建设项目已竣工的建（构）筑物的平面位置及形状、建（构）筑物主要拐角点的坐标、建（构）筑物最突出部分的拐角点至用地红线或其它指定位置的退让距离；房屋地面以上部分的层数及地下室层数；建筑工程竣工后具有代表性层面的标高；房屋分栋分类竣工建筑面积、建筑物的顶层标高和底层室内地坪标高、建筑物各层层高、建筑物某些特定位置的高程或净空高、建设用地范围内的地形和地物现状、测量技术说明及相关参数等。

3、由乙方委派的工程测绘人员必须尽职尽责，认真履行职责。工程竣工测绘报告应符合国家、省、深圳市以及行业规范的有关规范要求，达到规划验收部门的资料要求。

4、在本项目提供完整基础资料达到工程竣工验收标准后，配合甲方完成项目的竣工验收备案。

二、拟采用的定标方法：最低价法

三、招标上限价：49645.98元

四、合同价款：

本合同采用固定总价包干，合同价（含税）为人民币   元（¥   元），包括但不限于完成本项目竣工测绘所需的人工费、材料费、打印装订费、修改费、利润、税金、编制测绘报告并通过审核机构审核通过、规划验收部门针对竣工测绘报告所要求的反复修改工作等所有费用，以及为实现合同目的所需的全部费用。最终工作量与暂定工作量可能存在不一致情况，及可能存在新增工作内容，结算时合同价不作任何调整。

五、付款方式：

1.本项目不设预付款，乙方提交本项目竣工测绘报告，经市工程建设项目测绘成果审核机构审核通过，并提交规划验收部门申请验收备案，测绘成果符合规划验收部门资料要求后，支付合同价的90%；

2.工程结算完成后，经深圳市财政投资评审中心评审后，支付至结算价的100%。

六、投标文件格式：

1.法定代表人资格证明书

2.法定代表人授权委托书

3.报价表

| 序号 | 测绘项目名称 | 困难 | 计量 | 标准单价 | 浮动系数 | 预 算 | 预算金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 单位 | （元） |  | 工作量（暂定） | （元） |  |
| 1 | 1：500测图 | Ⅰ | 幅 |  |  | 1 |  |  |
| 2 | 房屋建筑面积测绘 | Ⅰ | 平方米 |  |  | 11867 |  |  |
| 3 | 房角点测量 | Ⅰ | 点 |  |  | 5 |  |  |
| 4 | 验测平面位置 |  | 边 |  |  | 4 |  |  |
| 5 | 验测建筑物高程、高度 |  | 栋 |  |  | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

计价依据：《测绘生产成本费用定额》（财建【2009】17号、深国房【2009】316号），并结合市场价格